## Защитная речь

1 слайд: Здравствуйте, уважаемые члены экспертной комиссии! Меня зовут Генералов Александр, и тема моего проекта - «Биорегенеративная система жизнеобеспечения для межпланетного корабля».

2 слайд: Сегодня человечество стоит на пороге колонизации Марса. Однако главная преграда здесь не только радиация и дороговизна, но и проблема с питанием экипажа. Полет в обе стороны и ожидание окна занимают около 1000 дней. Если брать запасы с собой, то на 10 человек потребуется более 150 тонн только еды, воды и кислорода. Это делает миссию почти невозможной.

3 слайд: Цель моей работы - спроектировать систему, которая будет не «складом» ресурсов, а живой фабрикой, восполняющей их прямо на борту. В качестве базы я выбрал габариты корабля Starship диаметром 9 метров.

4 слайд: Чтобы система работала надежно, я выбрал три ключевых биологических звена:

- Микроводоросли (Хлорелла) – одноклеточные водоросли, лидеры по выработке кислорода.

- Насекомые (Черная львинка) – похожи на мух, идеальные утилизаторы отходов, превращающие их в жиры и белки.

- Высшие растения (Батат) – родственник картошки, основной источник углеводов, имеет лучшие показатели урожайности на квадратный метр.

Моя задача как инженера состояла в том, чтобы не просто «расставить горшки с цветами по кораблю», а математически рассчитать, сколько именно нужно этих организмов, чтобы экипаж из 10 человек не испытывал дефицита, и эффективно расположить оборудование в ограниченном объёме.

5 слайд: Мною спроектирована система для разведения хлореллы из 130 герметичных труб. Общий объем составил 494 литра. Мои расчеты показали, что такая установка дает 10 кг кислорода в сутки. Это полностью закрывает потребность 10 человек и дает запас в 2 кг на случай нештатных ситуаций.

6 слайд: Следующая система – устройство для разведения чёрной львинки. Включает в себя террариумы для взрослых особей, инкубаторы для яиц и куколок, и самое интересное – центрифуги для личинок. Главная проблема - отсутствие гравитации, что делает невозможным нормальную вентиляцию субстрата так как массы будут летать по предоставленному объёму и могут забить вентиляцию. Я придумал решение: использовать вращающиеся баки-центрифуги, что устраняет все проблемы. При радиусе 0.4 метра и частоте 33 оборота в минуту внутри создается искусственная гравитация в половину от земной.

7 слайд: Мои расчеты толщины слоя субстрата показывают, что возможно уместить необходимое количество личинок в 6 баков. На случай нештатных ситуаций, решил разместить 12 баков.

8 слайд: Для выращивания батата решил применять аэропонику, так как это позволяет значительно уменьшить массу и увеличить скорость роста. Помимо батата можно выращивать салаты, приправы и цветы. Система дает 2.5 кг углеводов, в сумме с фотобиореактором мы получаем 5 кг углеводов в сутки, что значительно выше необходимого минимума.

9 слайд: На этом слайде представлен расчетный баланс ресурсов системы. В столбике с потребностями – необходимое количество ресурса на 10 человек в сутки, в следующем столбике – максимальное количество, которое производит система жизнеобеспечения. Можно заметить, что везде есть запас, где-то возможно слишком

большой, но в реальности можно будет контролировать производительность.

- 10 слайд: Практическая часть работы заключалась в проектировании системы в Компас-3D и изготовлении макета. Я работал в режиме сборки, чтобы убедиться, что все модули физически вписываются в корпус диаметром 9 метров и высотой 5.5 метров. Для наглядности я изготовил физический макет в масштабе 1 к 60. Для удобства и точности все детали были распечатаны на 3D-принтере, а затем покрашены и склеены. Для возможности рассмотреть систему со всех сторон я использовал вращающуюся базу на подшипнике. Обратите внимание на модель космонавта, которая позволяет оценить реальные размеры системы. Этот макет доказывает, что сложнейшая инженерная система может быть компактно размещена внутри корабля.

11 слайд: Подводя итог, хочу подчеркнуть: разработанная мною модель - это не просто теоретическая концепция. Это просчитанная инженерная структура.

Система полностью автономна по кислороду и обеспечивает запас по углеводам и жирам. Животные и растения не только кормят и поят экипаж, но и создают благоприятный психологический климат, что критически важно в черном вакууме космоса.

В ходе работы остались проблемы с фотобиореактором и аэропоникой. Для стабильной работы в невесомости необходимо сложное оборудование. Но эти проблемы возможно решить, если весь корабль поместить в центрифугу для создания искусственной гравитации.

Биорегенеративные системы - это единственный путь для человечества стать по-настоящему межпланетным видом. Мой проект подтверждает: технически это возможно осуществить в ближайшем будущем.

Спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.