Научно-исследовательская работа

Биорегенеративная система жизнеобеспечения для межпланетного корабля

Работу выполнил:

Генералов Александр Дмитриевич

Руководитель:

Генералов Дмитрий Александрович

Орск

2026

Оглавление

| 1. Введение……………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| 2. Концепция биорегенеративной системы жизнеобеспечения…………… | 5 |
| 2.1. Проблема ресурсной автономности марсианской миссии…………...… | 5 |
| 2.2 Обоснование выбора базы проектирования…………………………...… | 6 |
| 3. Проектирование основных модулей системы…………………………… | 7 |
| 3.1. Фотобиореактор: расчет газообмена и конструкция…………………... | 7 |
| 3.2. Ферма насекомых: переработка отходов и получение биомассы……… | 8 |
| 3.3. Аэропонная оранжерея: культивирование высших растений…………. | 9 |
| 4. Техническая реализация и макетирование………………………………... | 10 |
| 4.1. Разработка трехмерных моделей в системе Компас-3D……………….. | 10 |
| 4.2. Изготовление и сборка демонстрационного макета……………………. | 11 |
| 5. Заключение…………………………………………………………………. | 12 |
| 6. Список литературы………………………………………………………… | 13 |

1. Введение

Актуальность работы

Освоение дальнего космоса и подготовка к межпланетным перелетам ставят перед инженерами серьезный вызов: как обеспечить жизнь экипажа в условиях полной изоляции от Земли. Полет к Марсу и обратно вместе с периодом ожидания занимает около трех лет. Транспортировка необходимых запасов на такой срок требует колоссальных грузовых мощностей, что делает миссию технически сложной и дорогой. В связи с этим актуальным становится создание систем воспроизводства ресурсов непосредственно на борту корабля.

Постановка проблемы

Основная трудность заключается в проектировании эффективной замкнутой экосистемы, способной вписаться в габариты современных космических кораблей. В данной работе за основу взяты параметры перспективного корабля Starship компании SpaceX. При внешнем диаметре корпуса 9 метров и высоте полезного жилого пространства около 18 метров, необходимо компактно разместить биологические установки так, чтобы они полностью покрывали потребности группы из 10 человек.

Объект и предмет исследования

Объектом научно-исследовательской работы являются системы жизнеобеспечения для межпланетных кораблей. Предметом исследования выступает расчет параметров и пространственное моделирование модулей (на основе микроводорослей, насекомых и растений) применительно к внутреннему объему корабля Starship.

Цель работы

Теоретически обосновать инженерную структуру биорегенеративной системы в рамках заданных габаритов и изготовить её наглядный маломасштабный макет.

Задачи:

- Изучить физиологические потребности экипажа из 10 человек в кислороде и пище.

- Выбрать биологические компоненты для переработки отходов и синтеза ресурсов (хлорелла, черная львинка, батат).

- Рассчитать необходимые габариты установок, исходя из площади и объема жилого отсека корабля диаметром 9 метров.

- Спроектировать трехмерные модели всех узлов системы в программе Компас-3D.

- Изготовить масштабный макет из пластика методом 3D-печати для демонстрации компоновки модулей.

Методы исследования: анализ данных из научных источников, математическое моделирование, 3D-проектирование и макетирование.

2. Концепция биорегенеративной системы жизнеобеспечения

2.1. Проблема ресурсной автономности марсианской миссии

Обеспечение жизнедеятельности экипажа в условиях длительного космического полета является наиболее сложной задачей при планировании миссии на Марс. В отличие от околоземных станций (МКС), где запасы регулярно пополняются грузовыми кораблями, марсианская экспедиция должна обладать беспрецедентным уровнем автономности.

Согласно баллистическим расчетам по траектории Гомана, среднее время миссии составляет около 1000 суток (33 месяца). Основная проблема заключается в массе необходимых расходных материалов. По данным Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН), на одного человека в сутки требуется значительный объем кислорода, воды и пищи. При расчете на экипаж из 10 человек суммарный вес запасов превышает 150 тонн. Доставка такой массы с Земли технически очень сложна и экономически неэффективна.

Решением этой проблемы является переход к биорегенеративным системам жизнеобеспечения (БСЖ). Принцип БСЖ заключается в замыкании круговорота веществ: продукты жизнедеятельности человека (углекислый газ, органические отходы) перерабатываются биологическими организмами обратно в кислород и пищу. Это позволяет не только снизить массу корабля, но и создать психологически комфортную среду для экипажа.

2.2. Обоснование выбора базы проектирования

Для того чтобы теоретические расчеты имели прикладной характер, в данной работе в качестве платформы для размещения системы выбран перспективный многоразовый корабль Starship компании SpaceX. На сегодняшний день это единственный проект корабля, способный к межпланетному перелёту и обладающий достаточным внутренним объемом для размещения полнофункциональной биорегенеративной станции.

Таким образом, проектируемая система рассматривается не как абстрактная установка, а как целевое оборудование для конкретного типа межпланетного транспорта. Использование параметров Starship позволяет точно рассчитать компоновку модулей, которая в дальнейшем была визуализирована в 3D-модели и воплощена в масштабном макете.

### 3. Проектирование основных модулей системы

3.1. Фотобиореактор: расчет газообмена и конструкция

Фотобиореактор предназначен для регенерации атмосферы и синтеза белка с использованием микроводоросли хлореллы.

Конструкция и расчет объема: Установка спроектирована в системе Компас-3D и представляет собой блок из 130 герметичных труб диаметром 44 мм и длиной 2,5 м.

- Объем одной трубы: V = 3,14 × 0,022 × 0,022 × 2,5 × 1000 = 3,8 литра.

- Общий объем системы: 3,8 × 130 = 494 литра.

Производительность (суточные показатели): На основе данных проекта «435нм» произведен расчет выхода ресурсов:

- Прирост биомассы: 0,016 × 494 = 7,9 кг хлореллы.

- Генерация кислорода (O2): 1,3 × 7,9 = 10,3 кг (при норме на 10 человек - 8,4 кг).

- Поглощение углекислого газа (CO2): 1,8 × 7,9 = 14,2 кг.

- Пищевая ценность: 4 кг белка и 2,4 кг углеводов.

Таким образом, технические параметры фотобиореактора позволяют не только регенерировать атмосферу, но и обеспечивать экипаж первичной биологической массой. Компактное размещение трубчатых элементов дает возможность рационально использовать внутренний объем, оставляя свободное пространство для работы и отдыха. Применение автоматизированного контроля за освещением и циркуляцией суспензии минимизирует участие человека в работе установки, превращая реактор в стабильный и автономный узел жизнеобеспечения.

3.2. Ферма насекомых: переработка отходов и получение биомассы

В качестве разводимой культуры в проекте выбрана чёрная львинка. Конструктивно ферма состоит из террариумов для взрослых особей (имаго), инкубаторов для яиц и баков-центрифуг для выращивания личинок.

Инженерное решение и расчет вращения: Для решения проблемы дефицита гравитации в космосе личинки содержатся в специальных баках-центрифугах. При вращении субстрат прижимается к стенкам, что упрощает газообмен и вентиляцию. Для создания искусственной гравитации в 0.5g при радиусе бака 0.4 м была рассчитана необходимая угловая скорость: √(0.5 × 9.81 / 0.4) ≈ 3.5 рад/с ≈ 33 об/мин.

Расчет производительности: На основе данных из научного журнала Universum определены суточные показатели выхода биомассы для нужд экипажа:

- Выход сухих личинок: 0.8 × 1.2 / 0.1387 ≈ 6.9 кг в сутки.

- Выход живых личинок: 6.9 / 0.35 ≈ 19.7 кг в сутки.

Баланс субстрата в системе: Для поддержания такого темпа роста требуется ежедневная подача органических отходов:

- 19.7 × 1.6 = 31.52 кг субстрата в сутки.

- 31.52 × 10 = 315.2 кг субстрата постоянно находится в системе (учитывая десятидневный цикл роста личинок).

Параметры бака и толщина слоя: Для эффективного содержания важно соблюдать нормы плотности субстрата. Расчет объема смеси на один из шести основных баков составил 0.0875 м³, что позволило вычислить толщину слоя на стенках: 0.4 - √(0.4² - 0.0875 / (3.14 × 0.4)) ≈ 10 см. Этот показатель соответствует рекомендуемым 10–15 см, что предотвращает перегрев личинок и обеспечивает им стабильный доступ к воздуху.

Для производства необходимого количества жиров физически достаточно 6 баков. Однако для повышения надежности всей системы и возможности обслуживания отдельных узлов в проект заложено 12 аналогичных установок.

3.3. Аэропонная оранжерея: культивирование высших растений

Растительный модуль предназначен для производства сложных углеводов и витаминов, необходимых для сбалансированного рациона экипажа. Конструктивно оранжерея состоит из 7 этажей аэропонных установок, что позволяет получить 161 квадратный метр активной площади для выращивания культур.

Основным источником углеводов в системе выбран батат. Кроме него, для разнообразия питания и восполнения микроэлементов в проект заложены дополнительные культуры: амарант, пшеница, различные виды салатов и приправы.

Расчет производительности: На основе средних показателей урожайности для закрытых аэропонных систем был произведен расчет выхода питательных веществ: 75 × 0.22 ≈ 16 г/м² углеводов в сутки. Для всей доступной площади модуля (161 м²) общая производительность составляет: 161 × 16 ≈ 2.5 кг углеводов в сутки.

Анализ суммарной эффективности: Для обеспечения жизнедеятельности экипажа из 10 человек требуется около 3.2 кг углеводов в сутки. Согласно проектным расчетам, оранжерея и фотобиореактор вместе генерируют почти 5 кг углеводов в сутки (2.5 кг от оранжереи и 2.4 кг от реактора).

Основным источником углеводов в системе выступает оранжерея. Углеводы, получаемые из фотобиореактора, служат резервным ресурсом, который гарантированно восполняет любой возможный недобор и создает запас прочности системы при увеличении физических нагрузок экипажа.

## 4. Техническая реализация и макетирование

4.1. Моделирование узлов в системе Компас-3D

При переходе к этапу трехмерного проектирования в системе Компас-3D за основу были взяты реальные габариты жилого отсека корабля Starship. Цифровая модель всей системы жизнеобеспечения была выстроена в натуральную величину: итоговый диаметр конструкции составил 9 метров, а общая высота всех модулей - 5,5 метра.

Использование режима сборки позволило в реальном масштабе оценить плотность размещения оборудования. Такой подход подтвердил, что выбранные габариты позволяют не только компактно разместить все три биологических модуля, но и оставить достаточное пространство для перемещения экипажа и доступа к техническим узлам.

Процесс моделирования был разделен на несколько этапов:

- Проектирование фотобиореактора. На основе расчетных данных (внутренний диаметр 44 мм) был создан базовый сегмент трубы. В режиме сборки эти сегменты были размножены до 130 единиц и объединены в общую систему циркуляции с учетом возможности подвода коммуникаций. Для управления режимами освещения реактора предусмотрена стеклянная перегородка с функцией затемнения (смарт-стекло).

- Разработка фермы черной львинки. Здесь режим сборки позволил точно выставить зазоры для свободного вращения 12 баков-центрифуг. Также были смоделированы стеллажи для эргономичного размещения террариумов и инкубаторов.

- Моделирование аэропонной оранжереи. На финальном этапе в общую сборку были добавлены семиэтажные стеллажи. В целях оптимизации внутреннего пространства корабля аэропонные установки размещены по дуге в два ряда. Для обеспечения доступа экипажа и удобства обслуживания между рядами предусмотрен технологический проход шириной 60 см.

- Планировка рабочего пространства. Свободное пространство, оставшееся после компоновки основных модулей, отведено под специализированную зону для хранения инструментария и расходных материалов, необходимых для обслуживания биорегенеративной системы.

4.2. Создание физического макета биорегенеративной системы жизнеобеспечения

Для материализации проекта и создания наглядной демонстрационной модели был выбран масштаб 1:60. Исходя из этого коэффициента, диаметр распечатанного макета составил 150 мм. Выбор такого масштаба обусловлен необходимостью соблюсти баланс: макет остается достаточно компактным для транспортировки и презентации, но при этом сохраняет высокую точность детализации.

Процесс изготовления включал в себя следующие шаги:

- 3D-печать. Все ключевые элементы, спроектированные в Компасе (секции реактора, барабаны фермы, ярусы оранжереи), были распечатаны из PLA-пластика на 3D-принтере Flyingbear Ghost 6.

- Сборка и монтаж. Распечатанные детали были зашлифованы, окрашены и склеены в единую конструкцию. Использование пластика позволило сделать макет легким, но при этом достаточно детализированным для демонстрации внутренних узлов.

- Визуализация. Для наглядности разные функциональные зоны были выделены цветом: балки стеллажей окрашены в черный цвет, элементы фотобиореактора - в зеленый, а зоны освещения выделены фиолетовым. Для реалистичной имитации растительности в оранжерее использован стабилизированный мох.

- Презентабельность и масштаб. Для обеспечения всестороннего обзора макета БСЖМК сконструирована вращающаяся база на подшипниковой опоре. Чтобы зрительно оценить реальные габариты системы и эргономику внутреннего пространства, на макете закреплена фигурка космонавта, выполненная в строгом соответствии с масштабом конструкции.

### 5. Заключение

В ходе выполнения данной научно-исследовательской работы все поставленные цели были успешно достигнуты. Была спроектирована и обоснована автономная система жизнеобеспечения, способная поддерживать жизнедеятельность экипажа из 10 человек в течение 1000-дневной миссии.

На основе проведенных инженерных расчетов и моделирования можно сделать следующие выводы:

- Фотобиореактор на базе хлореллы объемом 494 литра полностью справляется с регенерацией атмосферы. Его производительность по кислороду (10,3 кг в сутки) перекрывает потребности экипажа и создает необходимый резерв безопасности. Кроме того, реактор служит источником растительного белка.

- Модуль энтомологической переработки на основе черной львинки успешно решает задачу утилизации органики. Использование 12 баков-центрифуг позволяет получать 1,12 кг жиров в сутки, что является критически важным для сбалансированного рациона в условиях длительной изоляции.

- Аэропонная оранжерея площадью 161 квадратный метр вместе с фотобиореактором суммарно обеспечивают около 5 кг углеводов в сутки при норме в 3,2 кг. Это доказывает, что система способна самостоятельно снабжать экипаж пищей без необходимости везти с собой огромные запасы провизии с Земли.

Разработанный макет демонстрирует возможную структуру биорегенеративной системы жизнеобеспечения для длительных межпланетных миссий. Использование биологических компонентов, таких как растения и насекомые, открывает новые возможности в космонавтике. Проведённые расчёты показали, что подобная система может самостоятельно обеспечивать экипаж кислородом и пищей, снижая массу необходимых запасов и повышая автономность миссии. Кроме того, наличие растений может оказывать положительное психологическое влияние на экипаж во время длительного пребывания в космосе.

Таким образом, биорегенеративные системы жизнеобеспечения являются перспективным направлением для будущих межпланетных экспедиций. Работа над макетом в системе Компас-3D и его физическое воплощение подтвердили техническую реализуемость предложенных идей и их готовность к дальнейшему развитию.

### 6. Список литературы

- Синяк, Ю. Е. (2008). Системы жизнеобеспечения обитаемых космических объектов (прошлое, настоящее и будущее). Доступно по ссылке: http://www.imbp.ru/webpages/win1251/science/uchsov/docl/2008/Sinjak_speach.html

- Шаенко, А. Ю. (2023). Биотехническая система обеспечения газового состава атмосферы лунной базы на основе микроводорослей. Доступно по ссылке: https://docs.google.com/presentation/d/1fhkI-y-zyXAAe3G4RmqY4vzgqxQgFG3P/edit?slide=id.p1#slide=id.p1

- Туйчиев, К. С. (2023). Выращивание личинок чёрной львинки (Hermetia illucens Linnaeus) на пшеничных отрубях и показатели их продуктивности. Доступно по ссылке: https://7universum.com/pdf/nature/6(108)%20[25.05.2023]/Tuychiev.pdf